دائرة التوالي الكهربائية

دائرة التوالي : هي دائرة تحتوي مسار واحد للتيار

التيار    ثابت  *

الجهد   متغير *

المقاومة المكافئة : 
المقاومة المكافئة تساوي مجموع المقاومات المفردة

Rمكافئة  = R1 + R2 + R3

*المقومة المكافئة أكبر من اكبر مقاومة

التيار المار في الدائرة

I =  VR

مثــــــــال : 
 إحسب :90v ثلاث مقاومات 5 أوم , 15 أوم , 10 أوم تتصل على التوالي ببطارية جهدها
أ) المقاومة المكافئة 
ب) التيار المار ف دائرة 
ج) الهبوط في الجهد خلال كل مقاومة 


( تــــابع دائرة التوالي ) 

ملاحظات على دائرة التوالي : 
أ) يمر في جميع أجزاء الدائرة التيار نفسه 
ب) إذا أضيفت مقاومة على التوالي فإن : 
- المقاومة الكلية تزداد 
- التيار المار في الدائرة يقل 
ج) إذا إنقطع التيارعند جزء من الدائرة ينقطع عن باقي أجزائها 
د) الهبوط في الجهد يتناسب طرديا مع المقاومة 

مجزئ الجهد : 
دائرة التوالي تستخدم في الحصول على الجهد المطلوب من بطارية ذات جهد كبير 

V1 = ( مصدرV R ) / ( R1 + R2 ) 


يستخدم مجزئ الجهد في (( عمل المجسات الضوئية )) 

مثـــــــــــــال 
 إحسب الجهد على 12v- مقاومتان 4 أوم , 6 أوم وصلت على التوالي ببطارية جهدها 
المقاومة 4 أوم ؟ 
----------------------------------------------
  إحسب R وصلت بالمقاومات 5 اوم , 10 أوم , 90v- بطارية جهدها 
  ؟ 45v حتي يكون الهبوط في الجهد عليها R قيمة المقاومة
تدريبات  : 
 
 إحسب : 100v ثلاث مقاومات 15أوم , 10أوم , 25أوم تتصل على التوالي ببطارية جهدها 
أ) إرسم الدائرة 
ب) إحسب المقاومة 
ج) إحسب التيار في الدائرة 
R3 د) إحسب الهبوط في الجهد خلال

--------------------------------------------------------------
 فما قراءة : 6v تساوي V1 في الشكل المقابل إذا كانت قراءة الفولتميتر
1) الأميتــــر 
V2   2) الفولتميتـــر
V3الفولتميتـــر   3)

(( دائرة التوازي الكهربائية ))

دائرة التوازي الكهربائية : 
- هي دائرة يكون فيها للتيار مسارات متعددة
- الجهد يكون ثابت في جميع المقاومات المتصلة على التوازي
- التيار الكلي يساوي مجموع التيارات في المسارات المختلفة 
 ( I = I1 + I2 + I3 )) 

المقاومة المكافئة : 
 (( 1 / Rمكافئة =  1/ R1 + 1 / R2 + 1 / R3 )) 
- المقاومة المكافئة أصغر من أصغر 
- عند إضافة مقاومة على التوازي فإن المقاومة المكافئة تقل والتيار يزداد 

علل / توصل الأجهزة في المنازل على التوالي ؟ 
ج / حتى تصبح المقاومة المكافئة أقل وإذا إنقطع التيارعن إحداها لا ينقطع عن الآخر 

التيــــار الكلي : 
( I = Vمصدر / Rمكافئة   )

# في حالة تساوي المقاومات على التوازي : 
 = عدد المقاومات n حيث ( Rمكافئة  = R /   n ) 


في حالة مقاومتان توازي : 


Rمكافئة  = ( R1 * R2 ) / ( R1 + R2 ) 

مثــــــــــــــال : 

 إحسب90v ثلاث مقاومات 60 أوم و 30 أوم و 20 أوم تتصل على التوازي ببطارية جهدها 
1) المقاومة المكافئة 
2) التيار المار في كل مقاومة 
3) التيار الكلي 

-----------------------------------------------------------------
















(( تطبيقات الدوائر الكهربائية ))      

# أدوات السلامة 
-دائرة القصر : 
- تحدث في دائرة مقاومتها صغير جدا فيمر فيها تيار كبير جداً تتولد عنه طاقة حرارية عالية تؤدي إلى إنصهار الأسلاك أو حدوث حريق . 
- تحدث دائرة القصر عند توصيل الأجهزة معاً على التوازي 

المنصهر الكهربائي :  
قطعة فلزية صغيرة تنصهر عندما يمر بيها تيار كبير جداً 

القاطع الكهربائي : 
مفتاح آلي يفتح الدائرة عندما يمر تيار مقداره أعلى من القيمة المسموح بها 

قاطع التفريغ الأرضي الخاطئ : 
يحتوي دائرة إلكترونية يكشف التغيرات البسيطة في التيار عندما يكون له أكثر من مسار .


( الدوائر المركبة ) : مثــــــــــــــــال :- 

وصل مجفف شعر مقاومته 12 أوم , ومصباح كهربائي مقاومته 125 أوم معاً على التوازي              ,, موصول معه مقاومة 1.5 أوم على التوالي أوجد ... v بمصدر جهد 125
التيار المار في المصباح عند تشغيل مجفف الشعر ؟