( التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية ) 

التيار الكهربائي : 
هو المعدل الزمني لتدفق الشحنات الكهربائية 


الدائرة الكهربائية :

أي حلقة مغلقة أو مسار موصل 

المكونات الأساسية في الدائرة الكهربائية :- 
1)بطارية  : تزود الشحنات بالطاقة 
2) أداة : تحول الطاقة إلى صور أخرى

هي المعدل الزمني لتدفق الطاقة       (( P ))    القدرة
 
مثــــال : 
     عند وصلها بمحرك إحسب:0.5 A أعطت تيار شدته (6 v ) بطارية جهدها  
 القدرة ؟ 












قانون أوم : يتناسب التيار طرديا مع الجهد 

:  (R) المقاومة الكهربائية 
هي خاصية تحدد قيمة التيار المار 

وحدة قياس المقاومة الكهربائية = (( أوم ))

قياس شدة التيار نستخدم (( الأميتر )) 

العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية : - 
1) الطول : تزداد المقاومة بزيادة الطول 
2) مساحة المقطع : تقل المقاومة كلما زادت مساحة المقطع 
3) درجة الحرارة: تزداد المقاومة بزيادة درجة الحرارة 
4) نوع المادة 

# يحقق الموصل قانون أوم إذا كانت مقاومته ثابته 
علل / المصباح الكهربائي لا يحقق قانون أوم ؟ 
لأن مقاومته تتغير بتغير درجة الحرارة 

أنواع المقاومات :- 
أ) مقاومة ثابتة 
ب) مقاومة متغيرة 


# التيار يتناسب مع المقاومة تناسب عكسياً 

مقاومة جسم الإنسان : - 

1) الجسم الجاف مقاومته كبيرة 
2) الجسم الرطب (( المبلل بالماء )) مقاومته صغيرة 

 
 
تمثيــل الدوائر الكهربائية :- 





علل / ترتفع درجة حرارة المقاومة عند مرور التيار ؟

بسبب تصادم الإلكترونات بذرات الموصل فتزداد طاقتها الحركية فتزداد درجة حرارتها

E = I V t 




الموصلات فائقة التوصيل :- 
هي موصلات تصل مقاومتها إلى الصفر عند تبريدها لدرجة حرارة معينة

إستخدام الموصلات فائقة التوصيل : 

أ) أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي 
ب) مسرع الجسميات ( السنكروترون ) 
 
---------------------------------------------------------------------
( تـــابع إستخدامات الطاقة ) 

نقل القدرة : يمكن نقل القدرة دون فقد في القدرة عن طريق أحدى الطريقتين : 
1) تقليل المقاومة 
2) تقليل التيــــار 

علل / يصعب تقليل القدرة المفقودة بتقليل المقاومة ؟ 
لأنها تكون ثقيلة وباهظة الثمن 

# يمكن تقليل القدرة الضائعة بتقليل التيار وذلك عن طريق رفع الجهد 

 : (KW*h)  الكيلوواط*ساعة
هي قدرة 1000 واط تصل بشكل مستمر لمدة ساعة 
كيلو واط ساعة هي وحدة قياس الطاقة 

 * السعر (KW*h)  التكاليف = الطاقة
E = P * t  




مثــــال :
 
س/ مكيف يعمل على فرق جهد 220فولت فيمر به تيار 15 أمبير إحسب :

1) القدرة المستهلكة 
 (KW*h)  2) الطاقة المستهلكة لمدة 30 يوم بواقع 5ساعات في اليوم بوحدة
= 0.12 ريال (KW*h)  3) التكاليف إذا كان السعر