( التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية ) 

التيار الكهربائي : هي الشحنات الكهربائية التي تدفق خلال موصل 
شدة التيار : هو المعدل الزمني لتدفق الشحنات الكهربائية 

 )) I = Q  /   t  (( 

I= شدة التيار 
Q = الشحنة 
t = الزمن 
وحدة قياس شدة التيار = أمبير 

الدائرة الكهربائية : أي حلقة مغلقة أو مسار موصل 

المكونات الأساسية في الدائرة الكهربائية :- 
1) مصدر الجهد ( مضخة ) : تزود الشحنات بالطاقة 
2) أداة تحول الطاقة إلى صور أخرى 

  :   هي المعدل الزمني لتدفق الطاقة       (( P ))    القدرة
 P = E /    t 

p = القدرة 
E = الطاقة 
t = الزمن 
   (w)   وحدة قياس القدرة = واط

E = P * T  الطاقة المتحولة =




القدرة والطاقة في الدوائر الكهربائية  : 
 : تساوي شدة التيار مضروباً في الجهد (( P ))    القدرة

P = I * V 

مثــــال : 
     عند وصلها بمحرك إحسب:0.5 A أعطت تيار شدته (6 v ) بطارية جهدها  
1) القدرة ؟ 
min) الطاقة المتحولة خلال 52
-------------------------------------------------------------------




















المقاومة الكهربائية وقانون أوم ) )

قانون أوم : يتناسب التيار طرديا مع الجهد 
v = I * R 

:  (R) المقاومة الكهربائية 
هي خاصية تحدد قيمة التيار المار وتساوي نسبة فرق الجهد إلى شدة التيار 
R = V /   I 
وحدة قياس المقاومة الكهربائية = (( أوم ))
أوم = فولت / أمبير 

قياس شدة التيار نستخدم (( الأميتر )) 

العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية : - 
1) الطول : تزداد المقاومة بزيادة الطول 
2) مساحة المقطع : تقل المقاومة كلما زادت مساحة المقطع 
3) درجة الحرارة: تزداد المقاومة بزيادة درجة الحرارة 
4) نوع المادة 

# يحقق الموصل قانون أوم إذا كانت مقاومته ثابته 
علل / المصباح الكهربائي لا يحقق قانون أوم ؟ 
لأن مقاومته تتغير بتغير درجة الحرارة 

أنواع المقاومات :- 
أ) مقاومة ثابتة 
ب) مقاومة متغيرة 

إستخدام المقاومة الكهربائية : 
التحكم في شدة التيار في الدائرة الكهربائية أو أي جزء منها 
مثـــــــال : 
  إحسب المقاومة الكهربائية ؟
0.5A ومر تيار شدته  12v إذا كان فرق الجهد 
( تـــابع قانون أوم ) 

كيف يمكن التحكم في شدة التيار ؟ 
ا) تغيير فرق الجهد 
ب) تغيير المقاومة 
# التيار يتناسب مع المقاومة تناسب عكسياً 

مقاومة جسم الإنسان : - 

1) الجسم الجاف مقاومته كبيرة 
2) الجسم الرطب (( المبلل بالماء )) مقاومته صغيرة 

 يشعر الإنسان بصدمة كهربائية خفيفة 1mA  - تيار
 يؤدي إلى إنقباض العضلات 15 mA – تيار
  يؤدي إلى الموت 100mA-تيار 

تمثيــل الدوائر الكهربائية :- 




التوصيل على التوازي : 
أي توصيل كهربائي يتفرع فيه التيار إلى مسارين ( الجهد متساوي )
التوصـيل على التوازي : 
أي توصيل كهربائي يوجد به مسار واحد للتيار ( التيار متساوي ) 

الأميتر : يستخدم لقياس شدة التيار ويوصل في الدائرة على التوالي 
الفولتميتر : يستخدم لقياس فرق الجهد ويوصل في الدائرة على التوازي 
-------------------------------------------------------------------------
( إستخدام الطاقة الكهربائية ) 
# تسخين المقاومة :-
علل / ترتفع درجة حرارة المقاومة عند مرور التيار ؟

بسبب تصادم الإلكترونات بذرات الموصل فتزداد طاقتها الحركية فتزداد درجة حرارتها

القدرة الكهربائية المتحولة :- 

P = I * V 
P = I^2 * R 
P = v^2 /  R

الطاقة الحرارية المتحولة :-

E = P * t 
E = I^2 * R * t 
E = I V t 
E = (V^2 / R ) * t 

مثــــال : 
سخان كهربائي مقاومته 10 أوم , يعمل عل فرق جهد 120 فولت إحسب
1) القدرة 
2) الطاقة المستهلكة خلال 10ثوان 
(( تـــــــابع ))

الموصلات فائقة التوصيل :- 
هي موصلات تصل مقاومتها إلى الصفر عند تبريدها لدرجة حرارة معينة 

إستخدام الموصلات فائقة التوصيل : 
صناعة المغانط المستخدمة في :
أ) أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي 
ب) مسرع الجسميات ( السنكروترون ) 
 
---------------------------------------------------------------------
( تـــابع إستخدامات الطاقة ) 

نقل القدرة : يمكن نقل القدرة دون فقد في القدرة عن طريق أحدى الطريقتين : 
1) تقليل المقاومة 
2) تقليل التيــــار 

علل / يصعب تقليل القدرة المفقودة بتقليل المقاومة ؟ 
لأنها تكون ثقيلة وباهظة الثمن 

# يمكن تقليل القدرة الضائعة بتقليل التيار وذلك عن طريق رفع الجهد 

 : (KW*h)  الكيلوواط*ساعة
هي قدرة 1000 واط تصل بشكل مستمر لمدة ساعة 
كيلو واط ساعة هي وحدة قياس الطاقة 

 * السعر (KW*h)  التكاليف = الطاقة
E = P * t  




مثــــال :
 
س/ مكيف يعمل على فرق جهد 220فولت فيمر به تيار 15 أمبير إحسب :

1) القدرة المستهلكة 
 (KW*h)  2) الطاقة المستهلكة لمدة 30 يوم بواقع 5ساعات في اليوم بوحدة
= 0.12 ريال (KW*h)  3) التكاليف إذا كان السعر